《自行车用双动机械碟刹》

“浙江制造”标准编制说明

（征求意见稿）

- 项目背景

我公司是国内历史最悠久、规模最大的自行车碟刹系统专业生产厂家，年产销自行车各类刹车1500 万套，国内市场排名第一，具有自营出口权。公司主要产品为国内外诸多自行车中高端品牌指定产品，产品销往全国各地，并出口到欧美、东南亚及南美洲等四十多个国家和地区，具有良好的知名度和信誉度。

行业类别属于制造业-自行车零配件,产品用途是用于自行车刹车，属于自行车配件；现阶段出口产品均已经达到美标，欧标,和国际标准的要求。

自行车用双动机械碟刹因其比普通碟刹具有更好的功性能，故其应用前景更为广阔。虽然国内已有相关国标GB 3565—2005 自行车安全要求的标准，但并不是专门针对此产品的要求，随着市场的需求，经济全球化的发展，欧美国家对此类自行车配件的要求也是日趋严格，对产品的功能性与安全性有更高的要求。现有国标已经远落后于目前国际和国内市场对产品的要求，无法满足更广泛的自行车刹车产品的市场需求。

为了引导和规范更细分领域自行车用双动机械碟刹产业的发展，制定并发布《自行车用双动机械碟刹》“浙江制造”团体标准是十分必要的。

“浙江制造”团体标准是定位为“国内一流，国际先进”的综合性团体标准。我公司已开发国内市场，通过本标准的制定及后续的产品认证工作，树立行业标杆,使公司的双动机械碟刹产品在国内市场能占据一定地位。使公司向“品”字标品牌发展，将我公司出口国外最好品质的产品让全民共享。

- 2  项目来源

由兰溪市捷克运动器材制造有限公司向浙江省品牌建设联合会提出申请，经省品联会论证通过并印发了（《关于发布2021 年第三批“品字标”团体标准（“浙江制造”标准类）制定计划的通知》（浙品联〔2021〕8 号），项目名称为：《自行车用双动机械碟刹》。

- 3   标准制定工作概况

- 3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制订单位：方圆标志认证集团浙江有限公司。

3.1.2  本标准主要起草单位：兰溪市捷克运动器材制造有限公司。

3.1.3  本标准参与起草单位：方圆标志认证集团浙江有限公司、兰溪市天億运动器材制造有限公司。

3.1.4  本标准起草人为：吴卫华、吴嗣斌、玄淑泽 、。

- 3.2  主要工作过程

3.2.1

按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建标准研制工作组，明确标准研制重点和提纲，明确工作组人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况。

1）工作组成员及其职责分工

表1：标准研制工作组名单

| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴卫华 | 兰溪市捷克运动器材制造有限公司 | 经理 | 13706899553 | 主起草单位 |
| 吴嗣斌 | 兰溪市捷克运动器材制造有限公司 | 技术部经理 | 13857900556 | 主起草单位 |
| 玄淑泽 | 杭州帆瑞检测技术服务有限公司 | 工程师 | 13777810423 | 参编人员 |
| 程瑶 | 兰溪市捷克运动器材制造有限公司 | 总经理 | 13588635377 | 参编人员 |
| 张怀武 | 兰溪市天億运动器材制造有限公司 | 经理 | 13530203157 | 参编人员 |
| 许群 | 兰溪市天億运动器材制造有限公司 | 总经理 | 13858983572 | 参编人员 |

2） 研制计划和进度安排

前期准备工作。（企业现场调研情况；按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建标准工作组，明确标准研制重点和提纲，明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况。）

2020年9月，公司在现场专家的指点下，确立了以自行车用双动机械碟刹作为项目对象。 随后，公司内部成立标准研制小组，明确分工，开展前期调研和国内外的相关标准和资料搜集。

2020年11月，标准研制小组多次召开内部专题讨论会，分析资料信息，确定申报产品名称和范围，提炼产品亮点，编写立项建议书和标准初稿进行网上申报。

2021年3月，品牌联合会发布立项计划，本项目列入2021年第三批“浙江制造”标准立项论证答辩会审单位。

2021年7月，品牌联合会发布立项计划，本项目列入2021年第三批“浙江制造”标准制修订计划。同时，公司与兰溪市天億运动器材制造有限公司会商量其为参与单位进行联合制定。

3.2.2  标准草案研制

针对型式试验内规定的全技术指标先进性研讨情况；针对基本要求(型式试验规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面)、质量保证方面的先进性方面研讨情况。

3.2.2.1  草案研制

标准起草小组以搜集的国内外相关标准和资料为基础，参考现有便携式金属梯安全要求国家标准，分析各项目指标的合理性和可行性，按照“浙江制造”标准研制要求，增加了基本要求(设计、材料、工艺设备、检验检测等方面)、质量承诺方面的内容。经过标准起草小组共同努力，于2021年7月13形成了标准草案。

3.2.2.2 召开启动暨研讨会

于2021年8月6日在杭州市西湖区学院路60号大美集锦酒店四楼会议室召开启动暨研讨会。经过专家与标准起草小组的共同努力围绕标准讨论稿进行修订。会议一致通过，明确产品标准名称，规范引用文件，细分产品分类，突出设计研发和原辅料要求，具体化先进工艺及设备，规范技术要求等内容。经过专家和标准起草小组的共同努力，形成标准征求意见稿。

3.2.2.2.1 确定标准名称

《自行车用双动机械碟刹》名称保持不变。

3.2.2.2.2 全技术指标先进性研讨情况

本文件参考了GB 3565—2005《自行车安全要求》与ISO 4210-2：201《自行车 两轮自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》和ISO 4210—4：2014《自行车 两轮自行车安全要求 第4部分：车闸试验方法》，GB/T 26572—2011这四个标准，增加了尺寸要求。对车闸的耐热性能的湿态制动性能达到干态80%要求进行了明确；缩短了安全稳定停住的制动距离，提高了制动性能值的要求，增加了有害物质限量的要求，不含有石棉。

3.2.2.2.3 产品基本要求的研讨情况

增加安装尺寸的要求，增加组批抽样条款，有害物质按照GB/T 26125进行测试。

3.2.2.2.4 质量承诺

为充分凸显“浙江制造”标准的“精诚服务”这一特点，“自行车用双动机械碟刹”标准工作组从产品的服务响应时间、保障服务等承诺角度出发，从而对产品质量的保证能力提出了更高的要求。

3.2.3  征求意见

3.2.4 专家评审

3.2.5 标准报批

- 4  标准编制原则、主要内容及确定依据

- 4.1  编制原则

标准研制工作组充分遵循标准“合规性、必要性、先进性、经济性以及可为原则，阐述标准制定的思路和框架，并说明标准主要内容（如技术指标、参数、尺寸、性能要求、试验方法、检验规则等）的确定依据（包括试验、统计数据等），要求展开写，操作性”充分考虑到先进企业的技术水平，注重标准的可操作性、可认证性。此外，本标准严格按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2020）的规范和要求撰写。

另外，本标准也充分遵循了浙江制造团体标准作为包含产品全生命周期的综合性团体标准的理念和国内一流国际先进的编制原则进行编制。

- 4.2  主要内容

本标准主要针对产品特性，主要内容包括术语和定义，分子式和相对分子质量，产品类别，基本要求，技术要求，试验方法，检验规则及其标志、标签、包装、运输、贮存和质量承诺。

- 4.3  主要内容确定依据

- 4.3.1 基本要求

主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，结合行业的先进研发技术和生产技术等内容，增加了研发设计、原辅材料、生产制造、检测能力等内容。

- 4.3.4  技术要求

依据GB 3565—2005《自行车安全要求》、ISO 4210-2：2015《自行车 两轮自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》、GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》，对产品的相关要求，规定了制动性能，计算的制动性能值，车闸耐热性能，有害物质限量的要求。

- 4.3.5  试验方法

4.3.5.1外观质量

产品的外观质量检验用目测和感官检验，与标准限度样品比对判定。

4.3.5.2制动性能

干态制动检验按GB 3565—2005第24章规定之方法进行。

湿态制动按GB 3565—2005第24章规定之方法进行。

4.3.5.3 计算制动性能值测试

按照ISO 4210—4：2014，4.6.5 所述方法试验

      - 车闸的耐热试验

按照ISO 4210—4:2014,4.7 的试验方法进行。

4.5.5.5有害物限量

石棉含量按GB/T 23263进行试验。

其它有害元素按JC/T 2268进行试验。

4.3.6  检验规则

标准规定了检验项目，强化了出厂检验，规定了型式实验。

4.3.7  标志、标签、包装和储存

标准规定了标志、包装和储存的要求。

4.3.8  质量承诺

主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要

- 求结合行业的特点，增加了质量承诺的内容。

- 5  标准先进性体现

5.1  型式试验内规定的所有指标对比分析情况。（与同类国际、国家、行业标准、企业标准对比，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况。）

本文本与相关标准进行比对，主要指标比对结果如下页表1：

表1 主要指标对比表

| 序号 |  | 核心技术指标 | 申报产品 标准 | GB3565-2005 | ISO 4210-2：2014 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械安全 | 两车闸干态制动距离 | 6 | 7 | 6 | 指标提升 |
| 2 |  | 两车闸湿态制动距离 | 5 | 9 | 5 | 指标提升 |
| 3 |  | 单用后闸干态制动距离 | 10 | 15 | 10 | 指标提升 |
| 4 |  | 单用后闸湿态制动距离 | 9 | 19 | 10 | 指标提升 |
| 5 |  | 干态前闸制动性能 | 425 | 无要求 | 425 | 指标增加 |
| 6 |  | 干态后闸制动性能 | 280 | 无要求 | 280 | 指标增加 |
| 7 |  | 湿态前闸制动性能 | 220 | 无要求 | 220 | 指标增加 |
| 8 |  | 湿态后闸制动性能 | 140 | 无要求 | 140 | 指标增加 |
| 9 |  | 单闸干态耐热试验 | 80% | 无要求 | 60% | 指标增加 |
| 10 |  | 单闸湿态耐热试验 | 80% | 无要求 | 60% | 指标增加 |
| 11 | 有害化学物质含量 | 铅（Pb）（wt%） | ≤0.01 | 无要求 | 无要求 | 指标增加 |
| 12 |  | 六价铬（Cr）（wt%） | ≤0.01 | 无要求 | 无要求 | 指标增加 |
| 13 |  | 镉（Cd）（wt%） | ≤0.01 | 无要求 | 无要求 | 指标增加 |
| 14 |  | 汞（Hg）（wt%） | ≤0.01 | 无要求 | 无要求 | 指标增加 |

5.2  基本要求(型式试验规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

5.2.1精良选材：

产品使用全环保材料，原料采用A356.2高强度铝合金材料，防断，防破坏能力强。

5.2.2 精心设计

充分考虑了美标客户的需求，与国标进行充分对标，使两个标准的核心指标柔性融合;满足了国内与国外标准的要求，从环保，安全等方面充分考虑当前客户的需求。

5.3 标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。

1、材料不含石棉，环保。

2、压铸使用配备自动给汤和自动取出功能的冷室压铸机，节省人力，提高产品质量稳定性；

3、机械加工使用四轴加工中心机和CNC车床等智能化设备，体现生产工艺的先进性；

4、喷涂使用全自动喷塑流水线作业，节省人力；

- 6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  标准与有关强制性标准相冲突情况。

无。

6.2  目前国内主要执行的标准有：

该产品国内目前没有相关产品标准

本标准不存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

6.3  本标准引用了以下文件：

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1173-2013    铸造铝合金

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序

GB/T 3098.1-2010  紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3199-2007    铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB 3565—2005     自行车安全要求

GB 9286-1998       色漆和清漆 划格法附着力试验

GB/T 10125-2012   人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 21776-2008   粉末涂料及其涂层的检测标准指南

GB/T 23263-2009   制品中石棉含量测定方法

GB/T 26125-2011   电子电气产品 六种限用物质的检测方法

GB/T 26572-2011   电子电气产品中限用物质的限量要求

HG/T 3952-2007     阴极电泳涂料

ISO 4210-2：2015    自行车 两轮自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求

ISO 4210—4：2014  自行车 两轮自行车安全要求 第4部分：车闸试验方法

ASTM B85-03        压铸铝合金标准规格

- 7  社会效益

作为绿色出行自行车的配件，产品应用于国内外各知名自行车车企，为社会的安全，环保做出了一定贡献。

- 8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 9  废止现行相关标准的建议

无。

- 10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

- 本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

- 11  贯彻标准的要求和措施建议

- 兰溪市捷克运动器材制造有限公司将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

标准主要起草单位将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

- 12  其他应予说明的事项

标准不涉及专利。

标准起草小组

2021年8月8日